1.Tổng quan về mạch ZLC

Mạch ZLC (Zero Leading Count) hay còn gọi là Count Leading Zeros (CLZ) là mạch số đếm số bit 0 liên tiếp bắt đầu từ bit có trọng số cao nhất (MSB) cho đến khi gặp bit 1 đầu tiên.

Ví dụ với 16 bit:

A[15:0] = 0000 0000 0000 1010  → 12 số 0 đứng đầu  → ZLC = 12

A[15:0] = 0000 1100 0011 0000  → 4 số 0 đứng đầu   → ZLC = 4

A[15:0] = 1000 0000 0000 0000  → 0 số 0 đứng đầu   → ZLC = 0

A[15:0] = 0000 0000 0000 0000  → tất cả đều 0       → ZLC = 16 (đặc biệt)

Ứng dụng

| Ứng dụng | Mô tả |
| --- | --- |
| Tính toán dấu chấm động | Xác định phần mũ (exponent) trong chuẩn IEEE 754 |
| Tối ưu phép nhân | Loại bỏ các bit 0 vô nghĩa để giảm số bước tính toán |
| Tìm 1 bit đầu tiên | Dùng trong bộ tập lịch (scheduler), bộ cấp phát bộ nhớ |
| Chuẩn hoá số | Dịch số sang trái để đưa bit 1 có ý nghĩa đầu tiên về MSB |

Thông số thiết kế

Đầu vào:  A[N-1:0]   — N bit dữ liệu (MSB = A[N-1])

Đầu ra:   C[M:0]     — M+1 bit kết quả

Giá trị đầu ra: 0 đến N

Số bit đầu ra:  M+1 = ⌈log₂(N+1)⌉

Với N=4:  đầu ra cần ⌈log₂(5)⌉ = 3 bit  (C[2:0])

Với N=16: đầu ra cần ⌈log₂(17)⌉ = 5 bit (C[4:0])

2. Thiết kế ZLC-4bit (Tổ hợp)

2.1 Bảng chân lý đầy đủ

Đầu vào: `A[3:0]` (A[3] là MSB). Đầu ra: `C[2:0]` (giá trị 0–4).

│ A[3]│A[2]│A[1] │A[0]│ Số 0 đầu│ C2│ C1 │ C0│

│   0   │   0   │   0   │   0   │     4        │  1  │  0  │  0  │

│   0   │   0   │   0   │   1   │     3        │  0  │  1  │  1  │

│   0   │   0   │   1   │   0   │     2        │  0  │  1  │  0  │

│   0   │   0   │   1   │   1   │     2        │  0  │  1  │  0  │

│   0   │   1   │   0   │   0   │     1        │  0  │  0  │  1  │

│   0   │   1   │   0   │   1   │     1        │  0  │  0  │  1  │

│   0   │   1   │   1   │   0   │     1        │  0  │  0  │  1  │

│   0   │   1   │   1   │   1   │     1        │  0  │  0  │  1  │

│   1   │   0   │   0   │   0   │     0        │  0  │  0  │  0  │

│   1   │   0   │   0   │   1   │     0        │  0  │  0  │  0  │

│   1   │   0   │   1   │   0   │     0        │  0  │  0  │  0  │

│   1   │   0   │   1   │   1   │     0        │  0  │  0  │  0  │

│   1   │   1   │   0   │   0   │     0        │  0  │  0  │  0  │

│   1   │   1   │   0   │   1   │     0        │  0  │  0  │  0  │

│   1   │   1   │   1   │   0   │     0        │  0  │  0  │  0  │

│   1   │   1   │   1   │   1   │     0        │  0  │  0  │  0  │

Nhận xét: C2 = 1 chỉ khi tất cả bit đều bằng 0 → C2 cũng là cờ all_zero.

2.2 Suy ra biểu thức logic (dùng bản đồ Karnaugh)

Bản đồ Karnaugh cho C2

A[1]A[0]

A[3]A[2]   00   01   11   10

00    :   1    0    0    0

01    :   0    0    0    0

11    :   0    0    0    0

10    :   0    0    0    0

Chỉ 1 ô = 1 → không rút gọn được.

C2 = ¬A[3] · ¬A[2] · ¬A[1] · ¬A[0]

Bản đồ Karnaugh cho C1

Minterms: 1 (0001), 2 (0010), 3 (0011)

A[1]A[0]

A[3]A[2]   00   01   11   10

00    :   0    1    1    1    ← nhóm 3 ô: A[1]|A[0]

01    :   0    0    0    0

11    :   0    0    0    0

10    :   0    0    0    0

Nhóm lớn nhất (ô 01,11,10) cho: ¬A[3] · ¬A[2] · (A[1] | A[0])

C1 = ¬A[3] · ¬A[2] · (A[1] | A[0])

Bản đồ Karnaugh cho C0

Minterms: 1 (0001), 4 (0100), 5 (0101), 6 (0110), 7 (0111)

A[1]A[0]

A[3]A[2]   00   01   11   10

00    :   0    1    0    0

01    :   1    1    1    1    ← nhóm 4 ô: ¬A[3]·A[2]

11    :   0    0    0    0

10    :   0    0    0    0

Nhóm 1 (ô 0100→0111): ¬A[3] · A[2]

Nhóm 2 (ô 0001):      ¬A[3] · ¬A[2] · ¬A[1] · A[0]

C0 = ¬A[3] · A[2]  |  ¬A[3] · ¬A[2] · ¬A[1] · A[0]

= ¬A[3] · (A[2]  |  ¬A[1] · A[0])

2.3 Tổng hợp biểu thức logic ZLC-4bit

C2 = ¬A[3] · ¬A[2] · ¬A[1] · ¬A[0]

C1 = ¬A[3] · ¬A[2] · (A[1] + A[0])

C0 = ¬A[3] · (A[2] + ¬A[1] · A[0])

Ghi chú: C2 = 1  ⟺  tất cả bit đều 0 (cờ all_zero)

2.4 Kiến trúc cổng logic ZLC-4bit

Kiểm đếm cổng ZLC 4-bit

| Loại cổng | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| NOT | 4 | Đảo A[3], A[2], A[1], A[0] |
| AND4 | 1 | Tính C2 |
| AND3 | 1 | Tính C1 |
| AND2 | 2 | Tính C1 (1 cái) và C0 (1 cái) |
| OR2 | 2 | Tính C1 (A1+A0) và C0 (A2 + ...) |
| Tổng | 10 cổng |  |

3. Thiết kế ZLC-16bit — Phương pháp phân cấp (Hierarchical)

3.1 Nguyên lý phân cấp

Thay vì thiết kế mạch ZLC-16bit trực tuyến (rất phức tạp), ta chia 16 bit thành 4 nhóm 4 bit, sử dụng 4 mạch ZLC-4bit, sau đó ghép kết quả lại.

A[15:0] = A[15:12]          |       A[11:8]     |        A[7:4]         | A[3:0]

────────   ────────   ────────   ────────

Nhóm 3              Nhóm 2               Nhóm 1         Nhóm 0

(MSB)                                                                      (LSB)

Mỗi nhóm → ZLC-4bit → đếm số 0 đầu trong nhóm (0–4)

Sau đó ghép kết quả từ MSB → LSB

Logic ghép: Duyệt từ nhóm MSB sang LSB:

Nếu nhóm 3 chứa bit 1:

→ Tổng = kết quả ZLC nhóm 3 (giá trị 0–3)

Nếu nhóm 3 toàn 0, nhóm 2 chứa bit 1:

→ Tổng = 4 + kết quả ZLC nhóm 2 (giá trị 4–7)

Nếu nhóm 3,2 toàn 0, nhóm 1 chứa bit 1:

→ Tổng = 8 + kết quả ZLC nhóm 1 (giá trị 8–11)

Nếu nhóm 3,2,1 toàn 0, nhóm 0 chứa bit 1:

→ Tổng = 12 + kết quả ZLC nhóm 0 (giá trị 12–15)

Nếu tất cả 16 bit đều là 0:

→ Tổng = 16

3.2 Bảng tổng hợp (Truth Table dạng nhóm)

| Z3= all zero? | Z2= all zero? | Z1= all zero? | Z0= all zero? | Nhóm quyết định | Tổng= |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | x | x | x | Nhóm 3 | c3 |
| 1 | 0 | x | x | Nhóm 2 | 4 + c2 |
| 1 | 1 | 0 | x | Nhóm 1 | 8 + c1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Nhóm 0 | 12 + c0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Đặc biệt | 16 |

Trong đó:

Zi = c_i[2]  (cờ all_zero của nhóm i, = 1 khi nhóm i toàn 0)

c_i[2:0]     (kết quả ZLC-4bit của nhóm i, giá trị 0–4)

3.3 Bảng chân lý ZLC-16bit

| A[15:0] (hex) | Số 0 đầu (thập phân) | C[4:0] (nhị phân) |
| --- | --- | --- |
| 0000 0000 0000 0000 | 16 | 1 0000 |
| 0000 0000 0000 0001 | 15 | 0 1111 |
| 0000 0000 0000 001x | 14 | 0 1110 |
| 0000 0000 0000 01xx | 13 | 0 1101 |
| 0000 0000 0001 xxxx | 12 | 0 1100 |
| 0000 0000 001x xxxx | 11 | 0 1011 |
| 0000 0001 xxxx xxxx | 8 | 0 1000 |
| 0000 01xx xxxx xxxx | 5 | 0 0101 |
| 0001 xxxx xxxx xxxx | 4 | 0 0100 |
| 001x xxxx xxxx xxxx | 3 | 0 0011 |
| 01xx xxxx xxxx xxxx | 1 | 0 0001 |
| 1xxx xxxx xxxx xxxx | 0 | 00000 |

3.4 Biểu thức logic ZLC-16bit

Khai báo tín hiệu trung gian:

// Bước 1: Chạy 4 mạch ZLC-4bit song song

ZLC_4bit block3(.A(A[15:12]), .C(c3[2:0]));  // Nhóm MSB

ZLC_4bit block2(.A(A[11:8]),  .C(c2[2:0]));

ZLC_4bit block1(.A(A[7:4]),   .C(c1[2:0]));

ZLC_4bit block0(.A(A[3:0]),   .C(c0[2:0]));  // Nhóm LSB

// Cờ all_zero cho mỗi nhóm (bit MSB của kết quả ZLC-4bit)

Z3 = c3[2];   // = 1 khi A[15:12] toàn 0

Z2 = c2[2];   // = 1 khi A[11:8]  toàn 0

Z1 = c1[2];   // = 1 khi A[7:4]   toàn 0

Z0 = c0[2];   // = 1 khi A[3:0]   toàn 0

Biểu thức kết quả C[4:0]:

C[4] = Z3 · Z2 · Z1 · Z0

(Tất cả 16 bit đều 0 → kết quả = 16 = 10000₂)

C[3] = Z3 · Z2 · Z1 · ¬Z0

+ Z3 · Z2 · ¬Z1

+ Z3 · ¬Z2

Rút gọn: C[3] = Z3 · ¬(Z2 · Z1 · Z0)

Nghĩa là: nhóm 3 toàn 0 NHƯNG không phải tất cả nhóm còn lại

đều toàn 0 → tổng nằm trong khoảng 8–15 → bit 3 = 1

(Trừ trường hợp C[4]=1, tức 16, thì C[3]=0)

C[2] = ¬Z3 · c3[1]

+ Z3 · ¬Z2 · c2[1]

+ Z3 · Z2 · ¬Z1 · c1[1]

+ Z3 · Z2 · Z1 · ¬Z0 · c0[1]

+ Z3 · Z2 · Z1 · Z0 · 0

(Nghĩa là: lấy c_i[1] của nhóm "quyết định")

C[1] = ¬Z3 · c3[0]

+ Z3 · ¬Z2 · c2[0]

+ Z3 · Z2 · ¬Z1 · c1[0]

+ Z3 · Z2 · Z1 · ¬Z0 · c0[0]

+ Z3 · Z2 · Z1 · Z0 · 0

C[0] = ¬Z3 · c3[0]

+ Z3 · ¬Z2 · c2[0]

+ Z3 · Z2 · ¬Z1 · c1[0]

+ Z3 · Z2 · Z1 · ¬Z0 · c0[0]

+ Z3 · Z2 · Z1 · Z0 · 0

(Tương tự C[1] — dùng MUX để chọn)

Cách viết gọn hơn bằng MUX (Multiplexer):

// Dùng chuỗi MUX 4-to-1 cho mỗi bit kết quả

sel = {Z3, Z3·Z2, Z3·Z2·Z1};   // mã chọn nhóm

C[2] = MUX4({c3[1], c2[1], c1[1], c0[1]}, sel);

C[1] = MUX4({c3[0], c2[0], c1[0], c0[0]}, sel);

C[0] = MUX4({c3[0], c2[0], c1[0], c0[0]}, sel);

C[4] = Z3 · Z2 · Z1 · Z0;

C[3] = Z3 · ¬(Z2 · Z1 · Z0);

Sơ đồ chuỗi MUX chi tiết cho bit C[2], C[1], C[0]:

c3[i] ──────┐

│ sel=00 → chọn c3

c2[i] ──────┤

│ sel=01 → chọn c2                        ┌─────────

c1[i] ──────┤                             ┌────┐        │

├─────────►│MUX  ├───────►│──► C[i]

c0[i] ──────┤                             └────┘        │                              (i = 0, 1, 2)

│ sel=11 → chọn c0                        └─────────

0  ───────┘

sel=10 → chọn c1

sel=11 → chọn c0

(khi tất cả đều zero → C[i]=0, phần bù bởi C[4],C[3])

Mã chọn:

sel[1] = Z3

sel[0] = Z3 · Z2   (với bit chọn MUX 2 tầng)

──── Hoặc dùng MUX 4-to-1 trực tiếp ────

sel = {Z3, Z3·Z2·Z1 + Z3·Z2}  (logic mã chọn)

3.5 Kiến trúc khối ZLC-16bit

3.6 Kiểm đếm tài nguyên ZLC-16bit

| Thành phần | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Mạch ZLC-4bit | 4 | Mỗi mạch 10 cổng |
| Cổng AND (Z3·Z2, ...) | 6 | Tính cờ kết hợp |
| MUX 4-to-1 (cho C[0]) | 1 | Chọn c0[i] theo nhóm |
| MUX 4-to-1 (cho C[1]) | 1 | Chọn c1[i] theo nhóm |
| MUX 4-to-1 (cho C[2]) | 1 | Chọn c2[i] theo nhóm |
| Cổng logic C[3], C[4] | 4 | AND, NOT |
| Tổng cộng (xấp xỉ) | ~55 cổng | Hoàn toàn khả thi |

4. Thiết kế mạch tuần tự (Sequential Design)

4.1 Lý do cần mạch tuần tự

Mạch tổ hợp (combinational):

+ Đầu ra thay đổi NGAY khi đầu vào thay đổi

− Không có bộ nhớ → không đồng bộ với hệ thống

− Không kiểm soát được thời điểm đọc/ghi dữ liệu

Mạch tuần tự (sequential):

+ Có tín hiệu CLK → đồng bộ với hệ thống

+ Có tín hiệu data_ready → kiểm soát lúc nhận dữ liệu

+ Đầu ra ổn định trong suốt 1 chu kỳ clock

+ Có thể dùng pipeline để tăng throughput

4.2 Kiến trúc FSM cho ZLC-16bit tuần tự

4.3 Mô tả Verilog

// ===================================================

// ZLC-4bit: Mạch tổ hợp đếm số 0 đứng đầu (4 bit)

// ===================================================

module zlc_4bit (

input  [3:0] A,

output [2:0] C

);

wire a3 = ~A[3];

wire a2 = ~A[2];

wire a1 = ~A[1];

wire a0 = ~A[0];

// C2 = 1 khi tất cả bit đều 0 (cờ all_zero)

assign C[2] = a3 & a2 & a1 & a0;

// C1 = ¬A3 · ¬A2 · (A1 + A0)

assign C[1] = a3 & a2 & (A[1] | A[0]);

// C0 = ¬A3 · (A2 + ¬A1 · A0)

assign C[0] = a3 & (A[2] | (a1 & A[0]));

endmodule

// ===================================================

// ZLC-16bit: Mạch tổ hợp đếm số 0 đứng đầu (16 bit)

// ===================================================

module zlc_16bit_combinational (

input  [15:0] A,

output [4:0]  C

);

wire [2:0] c3, c2, c1, c0;

// Bước 1: 4 mạch ZLC-4bit song song

zlc_4bit blk3 (.A(A[15:12]), .C(c3));

zlc_4bit blk2 (.A(A[11:8]),  .C(c2));

zlc_4bit blk1 (.A(A[7:4]),   .C(c1));

zlc_4bit blk0 (.A(A[3:0]),   .C(c0));

// Cờ all_zero cho mỗi nhóm

wire Z3 = c3[2];

wire Z2 = c2[2];

wire Z1 = c1[2];

wire Z0 = c0[2];

// Bước 2: Logic ghép kết quả

//   Nếu ¬Z3:       C = c3             (0–3)

//   Nếu Z3·¬Z2:    C = 4 + c2         (4–7)

//   Nếu Z3·Z2·¬Z1: C = 8 + c1         (8–11)

//   Nếu Z3·Z2·Z1·¬Z0: C = 12 + c0    (12–15)

//   Nếu Z3·Z2·Z1·Z0:  C = 16         (16)

// C[4] = tất cả 16 bit đều 0

assign C[4] = Z3 & Z2 & Z1 & Z0;

// C[3] = nhóm 3 toàn 0 nhưng không phải tất cả đều 0

assign C[3] = Z3 & ~(Z2 & Z1 & Z0);

// C[2]: chọn bit cao của nhóm "quyết định"

assign C[2] = (~Z3 & c3[1])

| ( Z3 & ~Z2 & c2[1])

| ( Z3 &  Z2 & ~Z1 & c1[1])

| ( Z3 &  Z2 &  Z1 & ~Z0 & c0[1]);

// C[1]: tương tự

assign C[1] = (~Z3 & c3[0])

| ( Z3 & ~Z2 & c2[0])

| ( Z3 &  Z2 & ~Z1 & c1[0])

| ( Z3 &  Z2 &  Z1 & ~Z0 & c0[0]);

// C[0]: tương tự

assign C[0] = (~Z3 & c3[0])

| ( Z3 & ~Z2 & c2[0])

| ( Z3 &  Z2 & ~Z1 & c1[0])

| ( Z3 &  Z2 &  Z1 & ~Z0 & c0[0]);

endmodule

// ===================================================

// ZLC-16bit TUẦN TỬ: với clk, data_ready, rst_n

// ===================================================

module zlc_16bit_sequential (

input  wire        clk,

input  wire        rst_n,       // Reset active-low

input  wire        data_ready,  // Báo hiệu dữ liệu hợp lệ

input  wire [15:0] A,           // Đầu vào 16-bit

output reg  [4:0]  C_out,       // Đầu ra đã đăng ký

output reg         C_valid      // Báo hiệu kết quả hợp lệ

);

// --- Thanh ghi đầu vào ---

reg [15:0] A_reg;

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n) begin

A_reg   <= 16'b0;

C_out   <= 5'b0;

C_valid <= 1'b0;

end

else if (data_ready) begin

A_reg   <= A;           // Latch dữ liệu đầu vào

C_valid <= 1'b1;        // Kết quả sẽ hợp lệ

end

else begin

C_valid <= 1'b0;

end

end

// --- Mạch ZLC-16bit tổ hợp ---

wire [4:0] C_comb;

zlc_16bit_combinational u_zlc (

.A(A_reg),

.C(C_comb)

);

// --- Thanh ghi đầu ra ---

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n)

C_out <= 5'b0;

else if (data_ready)

C_out <= C_comb;        // Đăng ký kết quả

end

endmodule

4.4 Sơ đồ thời gian (Timing Diagram)

5. Tổng kết

ZLC-4bit:

• 3 bit đầu ra (C[2:0]), 10 cổng logic

• C2 = ¬A3·¬A2·¬A1·¬A0  (= cờ all_zero)

• C1 = ¬A3·¬A2·(A1+A0)

• C0 = ¬A3·(A2 + ¬A1·A0)

ZLC-16bit (phân cấp từ ZLC-4bit):

• 5 bit đầu ra (C[4:0]), ~55 cổng logic

• 4 × ZLC-4bit + logic ghép MUX

• Cờ all_zero Zi = ci[2] quyết định nhóm nào "quyết định"

Mạch tuần tự:

• Thêm thanh ghi đầu vào (16 FF) + đầu ra (5 FF)

• data_ready điều khiển thời điểm latch dữ liệu

• Có thể mở rộng thành pipeline 2 tầng để tăng fmax

Critical path (tổ hợp): ~4 tầng cổng (NOT → AND → OR → AND)

Critical path (phân cấp): ~6–7 tầng cổng (qua 2 cấp ZLC-4bit)