## PHẦN 4: STATIC TIMING ANALYSIS BẰNG OPENSTA

### 4.1. Thiết lập môi trường phân tích

#### 4.1.1. File script tcl

Phân tích được thực hiện thông qua file script zlc_16bit.tcl với nội dung chính gồm 3 phần:

Phần 1 — Đọc mạch và thư viện:

- File .lib là thư viện timing ở điều kiện typical-typical (tt), nhiệt độ 25°C, điện áp 1.80V — đại diện cho điều kiện hoạt động điển hình của SKY130.

- File .v là netlist Verilog được xuất từ schematic Xschem (phần 2).

- link_design liên kết netlist với thư viện timing.

Phần 2 — Ràng buộc timing (Constraints):

Giải thích từng ràng buộc:

| Ràng buộc | Giá trị | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| create_clock | Period 10.0 ns (100 MHz) | Tạo clock ảo (virtual clock) cho mạch combinational. Giá trị 10 ns tương đương tần số 100 MHz, dùng làm tham chiếu để tính slack |
| set_input_delay -max | 0.0 ns | Thời gian trễ tối đa từ bên ngoài đến chân đầu vào. Đặt bằng 0 vì mạch combinational không có register đầu vào |
| set_input_delay -min | 0.0 ns | Thời gian trễ tối thiểu từ bên ngoài đến chân đầu vào |
| set_output_delay -max | 0.2 ns | Thời gian trễ tối đa từ chân đầu ra đến bên ngoài. Giá trị 0.2 ns mô tả tải phía sau mạch |
| set_output_delay -min | -0.02 ns | Thời gian trễ tối thiểu. Giá trị âm cho phép tín hiệu ra đến sớm hơn cạnh clock một chút (hold) |
| set_driving_cell | sky130_fd_sc_hd__inv_2 | Xác định cell lái tín hiệu vào mạch. inv_2 có drive strength trung bình, mô tả nguồn vào thực tế (không phải nguồn lý tưởng) |
| set_load | 0.01 pF | Điện dung tải ở đầu ra. Giá trị nhỏ (0.01 pF) mô tả kết nối ngắn trong chip |

Lưu ý quan trọng: Vì mạch ZLC 16-bit là mạch combinational thuần (không chứa flip-flop), sử dụng virtual clock (không gắn với port cụ thể). Virtual clock đóng vai trò tham chiếu thời gian để tính toán input delay, output delay và slack.

Phần 3 — Chạy phân tích:

### 4.2. Kết quả phân tích timing

#### 4.2.1. Phân tích setup (Max Delay — đường trễ lớn nhất)

Kết quả report_checks -path_delay max:

Phân tích chi tiết:

Critical path: A[3] → Y[0]

Đây là đường đi dài nhất trong mạch, gồm 8 tầng logic:

| STT | Cell | Delay tích lũy | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | nor4_1 (x4/x1) | 0.36 ns | Kiểm tra 4 bit A[3:0] có đều = 0 không (trong zlc_4bit x4) |
| 2 | inv_1 (x8) | 0.42 ns | Đảo tín hiệu Z0[2] để tính toán logic tiếp theo |
| 3 | and2_1 (x12) | 0.57 ns | Kết hợp Z1[2] với Z0[2] đã đảo |
| 4 | or2_1 (x11) | 0.76 ns | OR kết quả với Z2[2] đã đảo |
| 5 | and2_1 (x10) | 0.99 ns | AND với Z3[2], tạo ra Y[2] |
| 6 | mux2_1 (x17) | 1.31 ns | Chọn bit trung gian dựa trên Y[2] (select) |
| 7 | mux2_1 (x18) | 1.64 ns | Chọn bit cuối cùng dựa trên Y[3] (select) |
| 8 | Output Y[0] | 1.64 ns | Đầu ra cuối cùng |

Tại sao A[3] → Y[0] là critical path?

Y[0] là bit LSB của kết quả đếm, là bit chi tiết nhất đòi hỏi phân tích sâu nhất. Để tính Y[0], tín hiệu phải:

- 1.

- Truyền qua zlc_4bit để xác định nhóm 4-bit nào chứa bit 1 đầu tiên

- 2.

- Tính Y[2] và Y[3] (cần 4-5 tầng logic)

- 3.

- Dùng Y[2] và Y[3] làm tín hiệu select cho chuỗi MUX để chọn bit đúng

Đường đi qua select input của MUX dài hơn vì Y[2] phải được tính trước khi MUX có thể chọn dữ liệu.

Các thông số timing trong báo cáo:

| Thông số | Giải thích | Công thức |
| --- | --- | --- |
| Cap (Capacitance) | Điện dung tải của cổng đầu vào cell | Được xác định từ thư viện .lib |
| Slew (Transition time) | Thời gian chuyển trạng thái tín hiệu (rise/fall) | Phụ thuộc vào drive strength cell trước và điện dung tải |
| Delay | Thời gian trễ lan truyền qua cell cụ thể | Phụ thuộc vào input slew và output capacitance |
| Time | Thời gian tích lũy từ đầu đến điểm hiện tại | Time = Time_trước + Delay |
| data arrival time | Tổng thời gian tín hiệu đến đích | = Tổng delay trên toàn bộ đường đi |
| data required time | Thời hạn tối đa tín hiệu phải đến đích | = clock period + clock skew - output delay |
| slack | Chênh lệch giữa thời hạn và thời gian thực tế | = required time - arrival time |

Công thức tính setup slack:

Setup slack = Data required time - Data arrival time

= (T_clock - t_output_delay) - t_arrival

= (10.0 - 0.2) - 1.64

= 9.80 - 1.64

= 8.16 ns (MET — đạt yêu cầu)

Setup slack dương (8.16 ns > 0) → mạch hoạt động đúng ở tần số 100 MHz.

#### 4.2.2. Phân tích hold (Min Delay — đường trễ nhỏ nhất)

Kết quả report_checks -path_delay min:

Phân tích:

Minimum delay path: A[12] → Y[4], chỉ qua 2 tầng logic:

- 1.

- nor4_1 (x1/x1): Kiểm tra 4 bit A[15:12] có đều = 0 không → 0.04 ns

- 2.

- and4_1 (x5): AND kết quả của cả 4 nhóm zlc_4bit → 0.17 ns

Tại sao đây là đường ngắn nhất?

Y[4] chỉ cần trả lời câu hỏi: "Tất cả 16 bit có đều = 0 không?" — logic rất đơn giản, chỉ cần 2 tầng.

Công thức tính hold slack:

Hold slack = Data arrival time - Data required time

= 0.23 - 0.02

= 0.21 ns (MET — đạt yêu cầu)

Hold slack dương (0.21 ns > 0) → tín hiệu không thay đổi quá sớm, mạch an toàn.

### 4.3. Kết quả phân tích tổng hợp

#### 4.3.1. Slack tổng hợp

| Thông số | Giá trị | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| TNS (Total Negative Slack) | 0.00 | Tổng slack âm trên tất cả đường đi = 0 → không có vi phạm setup nào |
| WNS (Worst Negative Slack) | 0.00 | Slack âm tệ nhất = 0 → không có vi phạm nào |

Công thức:

TNS = Σ(all negative setup slacks) = 0  (vì tất cả slack đều dương)

WNS = min(all setup slacks) = 8.16 ns   (dương → không vi phạm)

### 4.4. Kết quả phân tích công suất

Kết quả report_power:

Tổng công suất @ 100 MHz: 5.72 µW

Phân tích từng thành phần:

| Thành phần | Giá trị | Tỷ lệ | Công thức & Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| Internal Power | 3.81 µW | 66.7% | Công suất tiêu thụ bên trong transistor khi chuyển trạng thái (ngắn mạch + sạc/xả nội bộ). Chiếm phần lớn vì mạch có nhiều cell nhỏ hoạt động liên tục |
| Switching Power | 1.90 µW | 33.3% | Công suất sạc/xả điện dung tải trên dây nối giữa các cell. Công thức: P_sw = α × C_load × V² × f. Chiếm 1/3 vì fanout thấp → điện dung tải dây nhỏ |
| Leakage Power | 0.152 nW | ~0% | Công suất rò (dòng rò qua transistor khi không chuyển trạng thái). Bỏ qua được ở công nghệ 130nm |

Công thức tổng:

P_total = P_internal + P_switching + P_leakage

= 3.81 µW + 1.90 µW + 0.000152 µW

= 5.72 µW

Ước tính công suất ở tần số max:

Vì leakage rất nhỏ, coi toàn bộ power là dynamic (tỷ lệ thuận với tần số):

P_max ≈ 5.72 µW × (543 / 100) ≈ 31.1 µW

### 4.5. Xác định tần số clock tối đa

Phương pháp: Dựa vào critical path delay xác định từ STA.

T_clock_min = data arrival time + output delay

= 1.64 ns + 0.20 ns

= 1.84 ns

f_max = 1 / T_clock_min = 1 / 1.84 ns ≈ 543 MHz

Xác minh: Thử clock period = 2.0 ns (500 MHz):

- Arrival time vẫn = 1.64 ns

- Required time = 2.0 - 0.2 = 1.80 ns

- Slack = 1.80 - 1.64 = 0.16 ns (MET) → 500 MHz đạt yêu cầu

Thử clock period = 1.84 ns (543 MHz):

- Required time = 1.84 - 0.2 = 1.64 ns

- Slack = 1.64 - 1.64 = 0.00 ns (MET) → 543 MHz là giới hạn

### 4.6. Tổng hợp kết quả

| Thông số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Critical path | A[3] → Y[0] | Qua 8 tầng logic: NOR4 → INV → AND2 → OR2 → AND2 → MUX2 → MUX2 |
| Data arrival time | 1.64 ns | Tổng delay trên critical path |
| Data required time | 9.80 ns | = T_clock - t_output_delay = 10.0 - 0.2 |
| Setup slack | 8.16 ns (MET) | Dương → đạt yêu cầu ở 100 MHz |
| Hold slack | 0.21 ns (MET) | Dương → đạt yêu cầu |
| TNS | 0.00 | Không có vi phạm setup |
| WNS | 0.00 | Không có vi phạm worst-case |
| Tần số max | ~543 MHz | = 1 / (1.64 + 0.20) ns |
| Power @ 100 MHz | 5.72 µW | Internal 66.7% + Switching 33.3% |
| Power @ 543 MHz | ~31 µW | Ước tính: 5.72 × 5.43 |
| Minimum path | A[12] → Y[4], 0.23 ns | Chỉ qua 2 tầng logic |
| Số cell sử dụng | ~37 cells | nor4, nor2, or2, and2, and3, and4, inv, nand2, mux2 |

### 4.7. Tổng kết

- 1.

- Mạch ZLC 16-bit hoạt động đúng ở tần số 100 MHz với setup slack dồi dào (8.16 ns), cho thấy mạch có nhiều dư địa để tăng tần số.

- 2.

- Tần số tối đa ước tính ~543 MHz, giới hạn bởi đường đi A[3] → Y[0] qua 8 tầng logic (trong đó chuỗi MUX select chiếm phần lớn trễ).

- 3.

- Công suất tiêu thụ thấp (5.72 µW @ 100 MHz) do mạch sử dụng ít cell (~37 cell) và fanout thấp.

- 4.

- Không có vi phạm timing (TNS = 0, WNS = 0, tất cả slack dương), mạch sẵn sàng cho các bước thiết kế tiếp theo (layout, LVS, post-layout simulation).

- 5.

- Cơ hội tối ưu hóa:

  - Dùng cell có drive strength lớn hơn (ví dụ mux2_2 thay mux2_1) trên critical path để giảm delay

  - Pipelining: thêm flip-flop giữa các tầng logic để tăng throughput

  - Tối ưu thuật toán: giảm số tầng logic trên đường Y[0]