Sau khi hoàn thành layout, tiến hành kiểm tra LVS cho hai khối ZLC 4-bit và ZLC 16-bit. Mục đích của bước này là xác nhận layout vật lý được vẽ trong Magic tương đương với schematic thiết kế trong Xschem.

Quá trình kiểm tra được thực hiện bằng công cụ Netgen. Netlist thứ nhất được tạo từ schematic trong Xschem, netlist thứ hai được trích xuất từ layout trong Magic. Hai netlist sau đó được so sánh để kiểm tra số lượng cell, số lượng net, danh sách chân và kết nối giữa các phần tử.

Đối với khối ZLC 4-bit, kết quả LVS cho thấy hai netlist có cùng 9 thiết bị và 15 net. Các chân A[3:0], Z[2:0], VDD và GND đều tương ứng giữa schematic và layout. Kết quả cuối cùng là “Circuits match uniquely”.

Đối với khối ZLC 16-bit, kết quả LVS cho thấy hai netlist có cùng 18 thiết bị và 44 net. Mạch sử dụng bốn khối con ZLC 4-bit cùng các cổng logic chuẩn như AND, NAND, OR, inverter và multiplexer. Các chân A[15:0], Y[4:0], VDD và GND đều khớp giữa schematic và layout.

Như vậy, kết quả LVS của cả hai khối đều đạt yêu cầu. Điều này chứng tỏ layout đã được thiết kế đúng theo sơ đồ nguyên lý.